LS-DYNA FEM PORTFOLIO

# Ejercicio 02
Tensile Test

Tutorial reproducible desde cero en LS-PrePost / LS-DYNA

Resultado de referencia del ejercicio: Effective Plastic Strain al final del ensayo (t = 35 ms).

Modelo constitutivo: *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY (MAT_024)
Elementos shell · aluminio puro 99.45-O · carga por velocidad prescrita

# 1. Objetivo y resultado esperado

El objetivo es construir un ensayo de tracción explícito de una probeta plana, partiendo de una geometría IGES, mallándola con elementos shell y definiendo un aluminio elastoplástico con fallo mediante MAT_024. Un extremo queda completamente restringido y el otro se desplaza únicamente en X a velocidad constante. El modelo debe reproducir la concentración de deformación plástica, la estricción y finalmente la rotura.

Criterio de reproducibilidad — Este documento conserva los valores utilizados en el ejercicio. No deben interpretarse como una calibración universal del aluminio. Para trabajo de ingeniería real deben verificarse geometría, unidades, curva constitutiva, velocidad de ensayo, sensibilidad de malla y datos experimentales.

# 2. Archivos y fuentes

Geometría de la probeta: GrabCAD — Tensile Test Specimen 3

Base de datos de materiales utilizada en el tutorial: Varmint Al — Engineering / LS-DYNA material data

De la descarga de GrabCAD se utiliza el archivo IGES de la probeta. De Varmint Al se descarga mat24-all.zip; dentro del ZIP se selecciona GMAT24F.TXT porque nuestro modelo usa el sistema GM: kg, mm, ms, kN, GPa y kN·mm.

Estructura inicial del portfolio: carpeta 02_Tensile_test junto al Ejercicio 01.

Página utilizada para descargar la base de datos MAT_024.

Contenido de mat24-all.zip. Para este modelo se usa GMAT24F.TXT.

# 3. Sistema de unidades

| Magnitud | Unidad |
| --- | --- |
| Masa | kg |
| Longitud | mm |
| Tiempo | ms |
| Fuerza | kN |
| Tensión / módulo | GPa |
| Energía | kN·mm |

LS-DYNA no impone unidades: exige coherencia. En este sistema, una velocidad de 0.5 significa 0.5 mm/ms = 500 mm/s.

# 4. Importación y preparación de la geometría

En LS-PrePost: File → Import → IGES File. Seleccionar el IGES descargado. Tras la importación aparece el sólido de la probeta.

Geometría IGES importada correctamente en LS-PrePost.

# 5. Mallado de la cara de la probeta

Abrir Auto Mesher y seleccionar únicamente una de las caras grandes de la probeta. El objetivo es obtener una malla 2D de shell; no se pretende mallar el volumen completo del sólido importado.

Configuración reproducida: Mesh Mode = Size; Mesh Type = Mixed; Elem Size = 0.5 mm. Pulsar Compute y después Mesh.

Selección de la cara y Auto Mesher. En el refinado final se emplea Elem Size = 0.5 mm.

Malla refinada a 0.5 mm.

Una vez creada la malla, se elimina/oculta la geometría sólida importada para trabajar únicamente con la malla FEM. La etiqueta PID=1 simplemente identifica que esos elementos pertenecen a la Part 1.

Modelo FEM después de retirar la geometría de referencia.

# 6. Definición de SECTION_SHELL

Keyword Manager → Section → SECTION_SHELL. Crear una nueva sección con los parámetros:

| Campo | Valor | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| SECID | 1 | ID de la sección |
| ELFORM | 2 | Formulación shell usada en el tutorial |
| SHRF | 0.8333333 | Factor de corrección de cortante transversal |
| NIP | 2 | Puntos de integración a través del espesor |
| T1=T2=T3=T4 | 2.0 mm | Espesor de los cuatro nodos del shell |

SHRF corrige la rigidez asociada al cortante transversal en la teoría shell: una formulación de placa/shell no representa exactamente la distribución real del cortante a través del espesor, por lo que el factor evita una rigidez cortante artificialmente alta.

Tarjeta SECTION_SHELL utilizada en el ejercicio.

# 7. Material: MAT_024

Keyword Manager → MAT → 024-PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY. En GMAT24F.TXT se selecciona ALUMINUM PURE 99.45-O CONDITION.

Entrada de ALUMINUM PURE 99.45-O CONDITION en GMAT24F.TXT.

| Campo | Valor usado | Significado |
| --- | --- | --- |
| MID | 1 | ID del material |
| RO | 2.713E-06 kg/mm³ | Densidad |
| E | 68.947998 GPa | Módulo de Young |
| PR | 0.33 | Coeficiente de Poisson |
| SIGY | 0.0133620 GPa | Tensión inicial de fluencia ≈ 13.362 MPa |
| ETAN | 0.0 | No se usa módulo tangente bilineal; se aporta curva |
| FAIL | 0.2723 | Deformación plástica efectiva de fallo |
| TDEL | 0.0 | Valor empleado en el tutorial |
| LCSS | 1 | Referencia a la curva tensión-deformación |

Problema de notación — El TXT usa notación Fortran con D (por ejemplo 2.7126D-06). En nuestra entrada LS-PrePost fue necesario sustituir D por E (2.7126E-06). El mismo cuidado aplica a densidad, E, SIGY y cualquier otro dato en notación científica.

MAT_024 ya corregido en LS-PrePost; LCSS = 1 conecta la curva constitutiva.

# 8. Curva Stress–Strain (LCID = 1)

Los pares EPS vs ES que siguen a *DEFINE_CURVE en GMAT24F.TXT se copian a dos columnas. Para evitar problemas con el separador decimal, se preparan en Excel con punto decimal y se guardan/importan como CSV. En Keyword Manager: Define → Curve → DEFINE_CURVE.

Crear TITLE = Stress Strain Curve, LCID = 1, SFA = 1, SFO = 1, OFFA = 0 y OFFO = 0. Importar los 101 pares con Load XYData. Esta curva define el endurecimiento plástico de MAT_024.

Curva constitutiva cargada correctamente: 101 puntos.

# 9. Conectar SECTION + MATERIAL en PART

Keyword Manager → PART. Para la probeta:

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TITLE | Specimen |
| PID | 1 |
| SECID | 1 |
| MID | 1 |

PART 1 Specimen conectando SECID 1 y MID 1.

# 10. Sets de nodos de las mordazas

Entity Creation → Set Data → *SET_NODE → Pick ent. Seleccionar manualmente todos los nodos del borde vertical de cada extremo y escribir el set.

| Set | ID | Nodos | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| FixNodes | 1 | 22 | Extremo izquierdo fijo |
| MovingNodes | 2 | 22 | Extremo derecho móvil |

Creación/visualización del set FixNodes. Se repite el procedimiento en el extremo derecho para MovingNodes.

# 11. Condición de contorno del extremo fijo

Keyword Manager → Boundary → BOUNDARY_SPC_SET. Crear TITLE = FixingNodes:

| NSID | CID | DOFX | DOFY | DOFZ | DOFRX | DOFRY | DOFRZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

El valor 1 restringe el grado de libertad. Por tanto, los 22 nodos de FixNodes quedan completamente bloqueados: Ux = Uy = Uz = Rx = Ry = Rz = 0.

BOUNDARY_SPC_SET del extremo izquierdo.

# 12. Curva de velocidad (LCID = 2)

Define → Curve → DEFINE_CURVE. TITLE = Velocity, LCID = 2. Introducir dos puntos:

| Tiempo (ms) | Velocidad (mm/ms) |
| --- | --- |
| 0.0 | 0.5 |
| 1000.0 | 0.5 |

La interpolación es horizontal: v(t) = 0.5 mm/ms. Esta curva no describe el material; describe el movimiento impuesto a la mordaza.

DEFINE_CURVE LCID 2: velocidad constante de 0.5 mm/ms.

# 13. Movimiento prescrito del extremo derecho

Boundary → BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET. Configuración:

| Campo | Valor | Función |
| --- | --- | --- |
| TITLE | MovingNodes | Nombre |
| NSID | 2 | Set de 22 nodos del extremo derecho |
| DOF | 1 | Traslación en X global |
| VAD | 0 | La curva prescribe velocidad |
| LCID | 2 | Curva Velocity |
| SF | 1.0 | Sin escalado |
| VID | 0 | Sin vector adicional |
| DEATH | 1.0E+28 | Condición activa durante el análisis |
| BIRTH | 0.0 | Activa desde t = 0 |

Movimiento prescrito de MovingNodes en +X mediante LCID 2.

# 14. Restringir MovingNodes a movimiento solo en X

Crear un segundo BOUNDARY_SPC_SET, TITLE = FixingMovingNodes, para impedir desplazamientos laterales y rotaciones sin bloquear X.

| NSID | CID | DOFX | DOFY | DOFZ | DOFRX | DOFRY | DOFRZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

DOFX = 0 deja X disponible para BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET. Y, Z y las tres rotaciones quedan restringidas. No debe ponerse DOFX = 1, porque entraría en conflicto con el movimiento prescrito.

SPC adicional del extremo móvil: solo X queda sin restringir.

# 15. Salida D3PLOT

Database → DATABASE_BINARY_D3PLOT. Se usa DT = 1.0 ms; el resto se mantiene como en la captura.

DATABASE_BINARY_D3PLOT con DT = 1.0 ms.

DT = 1 ms es el intervalo de escritura de resultados, no el timestep explícito del solver. LS-DYNA seguirá calculando con el paso estable requerido.

# 16. Tiempo final del análisis

Control → CONTROL_TERMINATION. Configuración reproducida:

| ENDTIM | ENDCYC | DTMIN | ENDENG | ENDMAS | NOSOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100000000.0 | 0 |

ENDTIM = 35 ms. Con v = 0.5 mm/ms, el desplazamiento prescrito teórico al final es Δx = v·t = 17.5 mm, si la condición permanece activa y el análisis llega hasta ese instante.

CONTROL_TERMINATION: ENDTIM = 35 ms.

# 17. Guardar y ejecutar

Guardar el keyword como, por ejemplo, 02_Tensile_test.k. Ejecutarlo con LS-DYNA/LS-Run. Antes de postprocesar, revisar que la ejecución termina sin errores fatales y que se genera el archivo d3plot.

Chequeo previo recomendado — Ejecutar Model Check y revisar warnings. Un warning no siempre invalida el modelo, pero debe entenderse y documentarse antes de aceptar resultados.

# 18. Postprocesado: primer resultado del portfolio

Abrir d3plot en LS-PrePost y representar Effective Plastic Strain. En t = 35 ms el modelo reproducido muestra rotura de la probeta y un máximo de deformación plástica efectiva de aproximadamente 0.2723.

Imagen 1 del portfolio: Effective Plastic Strain en t = 35 ms; rotura reproducida.

El valor máximo ≈ 0.272284 es prácticamente igual a FAIL = 0.2723 de MAT_024. Esto permite conectar de forma directa el criterio de fallo definido en el material con la eliminación/fallo observado en el resultado.

# 19. Mapa lógico del modelo

| Bloque | Keyword / entidad | Relación |
| --- | --- | --- |
| Geometría | IGES | Base geométrica |
| Malla | Shell, 0.5 mm | Discretización |
| Sección | SECTION_SHELL, SECID 1 | Espesor 2 mm + ELFORM 2 |
| Material | MAT_024, MID 1 | Al 99.45-O + FAIL |
| Constitutiva | DEFINE_CURVE, LCID 1 | LCSS = 1 en MAT_024 |
| Parte | PART, PID 1 | SECID 1 + MID 1 |
| Mordaza fija | FixNodes, NSID 1 | SPC: 6 DOF bloqueados |
| Mordaza móvil | MovingNodes, NSID 2 | SPC Y/Z/rotaciones + movimiento X |
| Carga | DEFINE_CURVE, LCID 2 | v = 0.5 mm/ms |
| Movimiento | PRESCRIBED_MOTION_SET | DOF X, VAD velocidad, LCID 2 |
| Salida | DATABASE_BINARY_D3PLOT | DT = 1 ms |
| Fin | CONTROL_TERMINATION | 35 ms |

# 20. Errores frecuentes que encontramos

Notación D frente a E: LS-PrePost no interpretó correctamente los valores copiados con D; convertirlos a notación E.

Separador decimal/CSV: preparar las columnas en Excel con punto decimal antes de Load XYData.

Confundir las dos curvas: LCID 1 es constitutiva (material); LCID 2 es velocidad-tiempo (carga).

Bloquear X en MovingNodes: DOFX debe quedar 0 en el SPC derecho, porque X lo controla PRESCRIBED_MOTION_SET.

Interpretar DT de D3PLOT como timestep del solver: solo controla la frecuencia de guardado de resultados.

Mezclar sistemas de unidades: los datos de GMAT24F.TXT solo son coherentes si se mantiene kg-mm-ms-kN-GPa.

# 21. Validación que conviene añadir al portfolio

Reproducir visualmente el tutorial es un primer control, pero para presentar el ejercicio como trabajo FEM conviene añadir una validación propia. En particular: revisar historia de energía interna y cinética para valorar el carácter cuasiestático; extraer fuerza de reacción y desplazamiento para construir una curva fuerza-desplazamiento; comprobar la evolución de tensión/deformación en la zona útil; y realizar, si es posible, una comprobación de sensibilidad de malla. La velocidad de 0.5 mm/ms es alta frente a un ensayo físico cuasiestático convencional, por lo que la comprobación energética es especialmente importante.

# 22. Checklist para repetir el ejercicio

☐ Descargar e importar IGES

☐ Mallar una cara con shell de 0.5 mm

☐ Eliminar/retirar geometría sólida

☐ Crear SECTION_SHELL (ELFORM 2, SHRF 0.8333333, NIP 2, t = 2 mm)

☐ Crear MAT_024 y corregir notación D→E

☐ Importar curva Stress–Strain como LCID 1 y asignar LCSS = 1

☐ Conectar SECID 1 y MID 1 en PART 1

☐ Crear FixNodes (22) y MovingNodes (22)

☐ SPC izquierdo: todos los DOF = 1

☐ Crear Velocity LCID 2: (0,0.5) y (1000,0.5)

☐ Prescribed Motion: NSID 2, DOF 1, VAD 0, LCID 2

☐ SPC derecho: X libre; Y/Z y rotaciones bloqueadas

☐ D3PLOT DT = 1 ms

☐ CONTROL_TERMINATION ENDTIM = 35 ms

☐ Ejecutar y revisar errores

☐ Postprocesar Effective Plastic Strain y documentar resultado

Nota final: este tutorial documenta exactamente el ejercicio reproducido. La siguiente fase del portfolio será enriquecer el postprocesado y la validación para que el proyecto no sea solo una réplica del tutorial, sino un análisis FEM defendible técnicamente.